ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ АРХІТЕКТОРА

Реінтеграційний ХАБ «Ашрам»

Стиль: модерновий Барнхауз (CLT Homey)

1. Загальна роль архітектора

Спроєктувати будівлю, яка:

- приймає відновлювальні ретрити;

- підтримує роботу психологів;

- дозволяє індивідуальне та сімейне проживання;

- розрахована на одночасне комфортне перебування 15 гостей та 6 осіб стафу.

2. Архітектурні принципи

2.1 Простір без відчуття інституції

Про атмосферу — як людина себе відчуває емоційно, входячи і перебуваючи в просторі.

- без коридорної лікарняної логіки: основні проходи та галереї мають ширину 1500 мм;

- без відчуття державної установи;

- без холодної офіційності;

- пропорції, які створюють відчуття затишку;

- відсутність надмірної висоти і холодних великих об'ємів;

- повна інтеграція принципів інклюзивності: відсутність порогів, радіуси розвороту в санвузлах та холах — 1200 мм, чистий прохід дверей — 900 мм.

### 2.2 Емпаситність: Фізична та психологічна безпека  (обов'язково)

Про фізичні рішення — конкретні параметри простору які забезпечують безпеку нервової системи.

- Контроль простору: хороша оглядовість та повна відсутність глухих тупиків;

- Прозорість: передбачувані маршрути переміщення (людина розуміє, куди йде і що її чекає);

- Світловий комфорт: пріоритет природного освітлення та мінімізація різких контрастів світла й висоти;

- Регуляція стресу: можливість швидкого переходу з активної у тиху зону.

2.3 Повна інклюзивність : Технічні стандарти

Конкретні параметри, інтегровані в планування.

- Габарити руху:

  - Ширина основних проходів та галерей — 1500 мм.

  - Чистий прохід дверей — 900 мм.

  - Радіуси розвороту (санвузли, холи) — 1200 мм;

- Безбар’єрність: повна відсутність порогів у всіх зонах;

- Рівність доступу: відсутність окремих «спеціальних» маршрутів — простір однаково зручний для всіх функціональних груп.

3.  Житловий блок

Будівля розрахована на 15 гостей. Розподіл кімнат має враховувати панораму на озеро.

Передбачити:

- Індивідуальні (одномісні) кімнати (3 шт.): Площа 10.5 м² (3.0 х 3.5 м). Наповнення: ліжко, крісло, шафа, столик. Для них передбачені спільні інклюзивні санвузли на поверсі;

- Двомісні кімнати (3 шт.): Площа 14 м² (3.5 х 4.0 м). Наповнення: два окремі ліжка, шафа, робочий стіл. Кожна має індивідуальний інклюзивний С/В;

- Сімейні кімнати (2 шт.): Площа 16 м² (3.5 х 4.5 м). Розраховані на 3 особи. Наповнення: двоспальне ліжко + дитяче ліжко/софа, шафа, столик. Кожна має індивідуальний інклюзивний С/В (2.1 х 2.2 м);

- Логіка розміщення: 1 сімейна кімната — на нижньому поверсі (максимальна інклюзія), 1 сімейна — на верхньому (приватність).

- Природне освітлення: Обов'язкове для всіх кімнат.

- раціональне співвідношення індивідуальних і спільних санвузлів;

- природне освітлення.

Індивідуальна психологічна робота може проводитись:

- у житловій кімнаті (якщо вона індивідуальна);

- або в кімнаті тиші.

4. Кімнати тиші

Декілька окремих приміщень для усамітнення, індивідуальної роботи, короткочасного відпочинку (не є спальнями):

- Кількість: 2 приміщення на нижньому поверсі.

- Площа: ~4 м² (2.0 х 2.0 м).

- Наповнення: журнальний столик, маленька софа, крісло.

- Вимога: висока звукоізоляція для конфіденційності.

5.  Головний хол

Центральний великий спільний двосвітловий простір (на 2 поверхи) з каміном.

Функції:

- групова робота;

- заходи як частина ретритів;

- спільне перебування;

- можливість трансформації під їдальню під час прийому їжі на 20 осіб;

- З 2-го поверху — балкон-галерея (ширина 1500 мм) з перилами, звідки відкривається вид на хол та озеро;

- трансформованість меблів (перенесення у склад інвентарю (столи, стільці,крісла мішки));

- прямий вихід на терасу.

Хол — це спільна вітальня, не актова зала.

6. Тераса

Широка відкрита тераса вздовж фасаду будівлі — 4 метра завглибшки  та на повну довжину будівлі.

Функції:

- розміщення столів у кілька рядів для прийому їжі на свіжому повітрі в літній період;

- проведення камерних концертів та виступів фахівців різних напрямків у форматі пробоно — в рамках ретритів, з метою підтримки та просвітницької діяльності;

- групові сесії на відкритому повітрі.

Тераса є продовженням головного холу — прямий вихід обов'язковий.

Криниця

На території подвір'я розташована криниця, яка орієнтовно потрапляє в зону тераси. Архітектор має:

- передбачити реставрацію криниці;

- інтегрувати її в простір тераси як смисловий і естетичний елемент;

- зберегти функціональність або декоративний характер — за технічною можливістю..

7. Банний блок (Етап 2–3)

7.1 Формат розташування

Баня може бути частиною основної будівлі або окремою будівлею зʼєднаної переходом. (якщо цілісна будівля то г-подібна і баня розташовується в крилі, що йде ближче до озера, якщо зєднана переходом - то розміщена так само нерпендикулярно основній будівлі поруч але в сторону до озера).

Архітектор подає 2–3 варіанти концепції.

7.2 Склад банного блоку

- парильня на 5 осіб (10 м²);

- 1 душова;

- кімната відпочинку;

- резервуар для контрастних процедур (1х1 м);

- побудову критого басейну в тій же будівлі вздовж торця будівлі -  для занять практиками водної фізіореабілітації з урахуванням інклюзивності, або як простір психологічного релаксу. Вікно басейну — на всю висоту з видом на озеро (на весь торець до озера);

- процедурна ванна з гідромасажем;

- масажна / фізіотерапевтична кімната (2 койки). Має подвійне призначення: масаж після бані та окрема локація для процедур але не мати медичного або клінічного характеру. Має бути розташований у банному блоці але мати достуб з основної будівлі (тобто доступ до самого банного блоку).

8. Адміністративні та господарські приміщення

- Кімната адміністратора (12 м²): Розрахована на 2 особи. Має власний санвузол. Розташована на 2-му поверсі (рівень входу) для контролю доступу;

- Кімнати персоналу (стафф): 2 шт. по 10 м² (по 2 особи) + власні санвузли;

- Пост охорони (6 м²): Диспетчерська з відеомоніторингом на 1-му поверсі. Користується загальним санвузлом хабу;

- Кухня (20 м²): Професійна, з прямим зв'язком із холом та виходом на терасу.Окрема стаціонарна їдальня не передбачається;

- Склад інвентарю (12 м²): Для зберігання 25 складних столів та стільців та господарського інвентарю;

- окремий сарай для садових інструментів (можливе розташування поруч із теплицею — уточнюється в ландшафтному ТЗ);

- котельня / технічне приміщення для системи опалення та генерації гарячої води. Можливість розміщення котельні як у складі основної будівлі, так і в окремій технічній будівлі — на розсуд архітектора;

- передбачити можливість використання альтернативних джерел енергії (газ, твердопаливний котел, тепловий насос, сонячні батареї,  комбіновані рішення);

- передбачити встановлення теплового акумулятора;

- теплицю (як окрему споруду);

- окреме технічне приміщення для камерного вирощування грибів (15–25 м²) із можливістю підтримки температурного та вологісного режиму, ізольоване від житлової частини, з окремою вентиляцією та доступом із господарської зони. Використовується як невелике соціальне виробництво — додаткове джерело коштів на операційні процеси та підтримку території.

Примітка: на ділянці існує погріб, розташований орієнтовно під майбутньою будівлею. Архітектор має дослідити його технічний стан і точне розташування до початку проєктування. За можливістю — зберегти, інтегрувати в будівлю і використати як основне або додаткове приміщення для вирощування грибів, з урахуванням природного температурного та вологісного режиму як переваги для цього формату. В обох випадках — окрема автономна вентиляція для запобігання поширенню спор у житлову та функціональну частини будівлі. Якщо використання погребу неможливе — реалізувати окреме технічне приміщення згідно з параметрами вище.

## 9. Ділянка, рельєф та парковка

- Розміщення: Вхід з рівня дороги (верхній поверх), фасад з двору — нижній поверх (перепад 2 м).

- Парковка: Передбачити зону між огорожею та будівлею.

- Технічний простір: Використати перепад рельєфу під парковкою для технічних приміщень технічного характеру (котельня, вузли).

- Тераса: Ширина 4.0 м вздовж фасаду, має інтегрувати існуючу криницю.

10. Безпека

Розглянути можливість інтеграції бомбосховища або конструктивної готовності до його реалізації (розглядати тільки як можливість або за відповідності законодавчим актам).

Вимога до архітектора: Надати 3 варіанти ескізного планування. Взаєморозміщення кімнат — за професійною логікою, враховуючи панораму на озеро та інклюзивні вимоги.